SOLAR YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki solar yol butonu gövde, saplama çivisi, solar enerji devresi, Led’ler ve şeffaf koruma kapaklarından oluşmaktadır. Gövde ve diğer aparatlar bir bütün halindedir. Gövde, üst yüzeyi düzgün piramit şeklini anımsatmaktadır. Gövdenin ortasındaki boşluğa solar devre yerleştirilmiştir. Ön ve arka yüzeylerdeki yuvalarda 3’er adet Led’ler vardır. Üst yüzeyde solar enerji paneli vardır. Led’ler ve solar enerji paneli şeffaf koruma kapaklarıyla muhafaza edilmektedir. Yan yüzeylerdeki girintili kısımlarda 1’er adet zemine bağlantı deliği vardır. Taban saplamalı çivi biçimindedir. Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun boyutları için EK-3/3’ e bakınız.

Ağırlık: 480 gr ± % 5 dir.

Renk: Yol butonunun gövdesi metalik renkli, koruma kapakları şeffaf renkli, Led’ler sarı renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Solar enerjili Led’ler

- Saplamalı taban

- Epoksi yapıştırma ile zemine sabitleme

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki Al malzemedir.

| KİMYASAL KOMPOZİSYON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
| % Ave | 88,577 | 10,103 | 0,403 | 0,048 | 0,142 | 0,445 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| Test tipi |  |  | Birim |  | Değer |  |
| Özgül ağırlık |  |  | kg/dm³ |  | 2,7 |  |
| Çekme gerilmesi(sert…tavlı) |  |  | kg/mm² |  | 180…80 |  |
| Kopma uzaması(sert…tavlı) |  |  | % |  | 2..35 |  |
| Elastisite modülü |  |  | kN/mm² |  | 70 |  |
| Isı genleşme katsayısı |  |  | 10-6 / °C |  | 23,8 |  |

EK-1/3

Şeffaf koruma kapaklarının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | kg/m³ | 1,2 |
| Işık kırınım indeksi | ASTM D542 | n0 | 1.586 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 89 |
| Kopmada uzama | ASTM D638 | % | 150 |
| Basma esneklik modülü | ASTM D790 | Mpa | 2,41 |
| Çentikli izod darbe dayanımı @23°C | ASTM D256 | J/m | 900 |
| Rockwell sertliği | ASTM D785 | M scale | 74 |

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu, metal enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Şeffaf koruma kapakları, plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Solar devre Led’lerle birlikte, butonun ortasındaki boşluğa yerleştirilip, koruma kapakları oturtularak, sabitlenmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Zemine Epoksi yapıştırıcı ile monte edilir.

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler 2’şer adet olarak karton kutular içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. SOLAR ENERJİ DEVRESİ VE LEDLER

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Solar Batarya Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solar panel | Tip | monocrystalline silicon cell |
|  | Ölçü | 60x54 mm |
|  | Voltaj | 3V |
|  | Akım | 120 mA |
| Batarya | Malzeme | Ni-MH |
|  | Akım/voltaj | 2000 mA/h-1.2 V |
| LEDler | Renk | Sarı/Kırmızı |
|  | Ölçü | Ø5mm |
|  | Flaş sayısı | 120 f/dk. |
|  | Uyarı mesafesi |  |
|  | Çalışma süresi | Tüm gece / Güneşli hava |
|  | Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +80°C |

EK-2/3

EK-3/3