11826-28 FL GÜNEŞ ENERJİLİ LED’Lİ BİLGİ LEVHALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Tasarım bir Güneş Enerjili Led’li Bilgi levhasıdır. Şekil itibariyle kare görüntüye sahiptir, üzerinde koruyucu siperliği bulunan ve iki parçadan tasarlanmış kapak vardır, bu kapak gövdeye alt kısmından vidalarla sabitlenir ve farklı (SARI-SİYAH) renklerde de üretilip ürün üzerinde görselliği arttırabilecek renk ve görüntüler elde edilir. Gövde içerisinde plakaya yerleştirilmiş Led’ler ve uyarı işaretleri vardır. Ürünün yukarısında özel tasarlanmış plastik gövde içerisinde Güneş Paneli, batarya, devre, açma kapama düğmesi ve sensörler vardır.

Ürünün yukarısındaki Güneş Paneli özel tasarlanmış topuz şeklindeki metal mafsalla kendi ekseninde 360° öne, arkaya ve yana 45° yatabilme özelliğine sahiptir. Gövde arka kısmında özel tasarlanmış yataklara takılabilen aparatla Ø50 ve 75 mm arası boru direğe ve Omega direklere kolayca montajı yapılır ve aparat taki özellik sayesinde yukarı aşağı hareket edebilir.

Boyutlar: Bilgi Levhasının boyutları için EK3/3’ e bakınız.

Ağırlık:   9.75 kg ± % 5 dir.

Renk: Bilgi Levhasının gövdesi ve Panel kutusu Füme, açma kapama düğmesi siyah renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Solar enerjili Led’ler

- Açama kapama düğmesi ile kontrollü flaş kullanımı

- Reflektifli yüzeyler ile sürekli uyarı

- Metal mafsalla Güneş panelin ışık konumunu ayarlayabilme

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Bilgi Levhasının gövdesi ve Panel kutusunun malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
| Özgül ağırlık | ASTM D792 | - | 1,2 |
| Işık kırınım indeksi | ASTM D542 | n0 | 1.586 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 88-90 |
| Kalıp çekme akışkanlığı | SABIC Methot | % | 0.5-0.7 |
| Erime akış indeksi | ASTM D1238 | g/10 min | 10 |
| Erime hacim indeksi | ISO 1133 | cm³/10min | 9 |
| Su emilimi denge | ASTM D570 | % | 0.35 |

EK-1/3

Metal mafsalın malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki AL malzemedir.

| KİMYASAL KOMPOZİSYON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
| % Ave | 88,577 | 10,103 | 0,403 | 0,048 | 0,142 | 0,445 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| Test tipi |  |  | Birim |  | Değer |  |
| Özgül ağırlık |  |  | kg/dm³ |  | 2,7 |  |
| Çekme gerilmesi(sert...tavlı) |  |  | kg/mm² |  | 180…80 |  |
| Kopma uzaması(sert…tavlı) |  |  | % |  | 2…35 |  |
| Elastisite modülü |  |  | kN/mm² |  | 70 |  |
| Isı genleşme katsayısı |  |  | 10-6 / °C |  | 23,8 |  |

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Gövde ve Güneş panel kutusu plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Metal mafsallar metal enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

1.5 AMBALAJLAMA

Ürünler 1’er adet olarak karton kutular içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. SOLAR ENERJİ DEVRESİ, LEDLER

2.1 REFLEKTİF MALZEME PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Yansıtma katsayısı R' cd/(lx*m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gözlem açısı | giriş açısı | beyaz | kırmızı |
| 0.2° | -4° | 250 | 45 |
|  | 30° | 150 | 25 |
| 0.5° | -4° | 95 | 15 |
|  | 30° | 65 | 10 |
| cam kürecikli |  |  |  |
| ASTM D4956 standardının Tip 3 kriterlerini karşılar |  |  |  |

EK-2/3

EK-3/3