SOLAR YOL BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. ANA GÖVDE

1.1 ŞEKİL, BOYUTLAR, AĞIRLIK ve RENK

Şekil: Şekildeki solar yol butonu gövde, solar enerji devresi, ledler ve şeffaf koruma kapaklarından oluşmaktadır. Gövde ve diğer aparatlar bir bütün halindedir. Gövde, üst yüzeyi düzgün piramit şeklini anımsatmaktadır. Gövdenin ortasındaki boşluğa solar devre yerleştirilmiştir. Ön ve arka yüzeylerdeki yuvalarda 3’er adet ledler vardır. Üst yüzeyde solar enerji paneli vardır. Ledler ve solar enerji paneli şeffaf koruma kapaklarıyla muhafaza edilmektedir. Yan yüzeylerdeki girintili kısımlarda 1’er adet zemine bağlantı deliği vardır Keskin kenarlar yuvarlatılmış olup, yüzeyler düzgün ve pürüzsüzdür.

Boyutlar: Yol butonunun ve Bağlantı elemanlarının Boyutları için EK-3/3’e bakınız.

Ağırlık: 440 gr ± %5 dir.

Renk: Yol butonunun gövdesi metalik renkli, koruma kapakları şeffaf renkli, ledler kırmızı renklidir.

1.2 FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

- Solar enerjili ledler

1.3 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövdesinin malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki Al malzemedir.

| KİMYASAL KOMPOZİSYON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
| % Ave | 88,577 | 10,103 | 0,403 | 0,048 | 0,142 | 0,445 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |
| Test tipi |  |  | Birim |  | Değer |  |
| Özgül ağırlık |  |  | kg/dm³ |  | 2,7 |  |
| Çekme gerilmesi(sert…tavlı) |  |  | kg/mm² |  | 180…80 |  |
| Kopma uzaması(sert…tavlı) |  |  | % |  | 2..35 |  |
| Elastisite modülü |  |  | kN/mm² |  | 70 |  |
| Isı genleşme katsayısı |  |  | 10-6 / °C |  | 23,8 |  |

EK-1/3

Solar devre mahfazasının malzeme tipi aşağıda belirtilen özelliklerdeki PC malzemedir.

| MALZEME ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | BİRİM | DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ASTM D792 | kg/m³ | 1,2 |
| Işık kırınım indeksi | ASTM D542 | n0 | 1.586 |
| Işık Transmisyonu | ASTM D1003 | % | 89 |
| Kopmada uzama | ASTM D638 | % | 150 |
| Basma esneklik modülü | ASTM D790 | Mpa | 2,41 |
| Çentikli izod darbe dayanımı @23°C | ASTM D256 | J/m | 900 |
| Rockwell sertliği | ASTM D785 | M scale | 74 |

1.4 ÜRETİM YÖNTEMİ

Yol butonu, metal enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Şeffaf koruma kapakları, plastik enjeksiyon prensibiyle üretilmektedir.

Solar devre ledlerle birlikte, butonun ortasındaki boşluğa yerleştirilip, koruma kapakları oturtularak, sabitlenmektedir.

1.5 MONTAJ YÖNTEMİ

Dübel (PP) Ø14x70 mm

Trifon vida Ø8x100 mm

Malzemeler -20°C ila +60°C arasında doğal hava şartlarına dayanıklıdır.

1.6 AMBALAJLAMA

Ürünler montaj elemanları ile birlikte 1’er adet olarak karton kutular içerisinde paketlenerek sevk edilir.

2. SOLAR ENERJİ DEVRESİ VE LEDLER

2.1 PERFORMANS ÖZELLİĞİ

| Solar Batarya Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solar panel | Tip | monocrystalline silicon cell |
|  | Ölçü | 60x54 mm |
|  | Voltaj | 3 V |
|  | Akım | 120 mA |
| Batarya | Malzeme | Ni-MH |
|  | Akım/voltaj | 2000 mA/h-1.2 V |
| LED | Renk | Sarı / Kırmızı |
|  | Ölçü | Ø5mm |
|  | Flaş sayısı | 120 f/dk. |
|  | Uyarı mesafesi |  |
|  | Çalışma süresi | Tüm gece / Güneşli hava |
|  | Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +80°C |

EK-2/3

EK-3/3